EXP – 05– UART LPC2148

Code:

#include "lpc214x.h"

#include "stdio.h"

void UartInit()

{

PINSEL0 =  0x05;

U0LCR = 0x83;	// LCR :DLAB=1 ; 8 bits ; 1 stop bit ; no parity

U0DLM = 00;

U0DLL = 97;

U0LCR = 0x03;	// Line control register :DLAB=0

}

int UART_GetChar(void)

{

while(!(U0LSR & 0x1));

return(U0RBR);

}

int UART_PutChar(unsigned char Ch)

{

while(!(U0LSR & 0x20));

return( U0THR = Ch);

}

int main(void)

{

UartInit(9600);			// initialise the UART0

while(1)

{

UART_PutChar(UART_GetChar()+1);

}

return 0;

}