EXP – 01 (A) – Only LCD

Tanisha Gargade – 304D005

Code:

#include<lpc214x.h>

#define RS 1<<20

#define EN 1<<21

void delay(unsigned char time){

unsigned i,j;

for(i=0;i<time;i++)

for(j=0;j<5000;j++);

}

void LCD_data(unsigned char ch)

{

IOCLR0=0x000FF000;

IOSET0=ch<<12;

IOSET1=RS;

IOSET1=EN;

delay(100);

IOCLR1=EN;

}

void LCD_cmd(unsigned char ch)

{

IOCLR0=0x000FF000;

IOSET0=ch<<12;

IOCLR1=RS;

IOSET1=EN;

delay(100);

IOCLR1=EN;

}

void LCD_init()

{

IODIR0=0x000FF000;

IODIR1=RS | EN;

LCD_cmd(0X38);

LCD_cmd(0X06);

LCD_cmd(0X0C);

LCD_cmd(0x01);

}

int main(void){

unsigned char *ch1 ="SCOE ";

unsigned char *ch2 ="E&TC 304D005";

LCD_init();

PINSEL0=0x00000000;

IODIR0=0x000FF0F0;

IOSET0=0x000000F0;

LCD_cmd(0x80);

while(*ch1)

LCD_data(*ch1++);

LCD_cmd(0xc0);

while(*ch2)

LCD_data(*ch2++);

return 0;

}